ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

«Шифраторы и дешифраторы устройств ТМ»

Цель работы

Целью работы является изучение и практическое освоение методов построения шифраторов и дешифраторов двоичных кодов с использованием серийных интегральных логических схем средней и малой степени интеграции.

Описание схем малоразрядный шифраторов и дешифраторов

Преобразователи кодов – это комбинационные логические схемы, которые выполняют преобразования n-разрядной входной кодовой комбинации определенного кода в k-разрядную выходную кодовую комбинацию другого кода.

Шифраторы и дешифраторы являются частным случаем преобразователей кодов. Для них характерно, что один из кодов – входной для шифратора и выходной для дешифратора – является позиционным. В дальнейшем рассматриваются шифраторы и дешифраторы двоичных кодов, входные и выходные сигналы которых могут принимать два значения, соответствующие высокому и низкому уровням напряжения и условно обозначаемые «1» и «0». При этом k-разрядная кодовая комбинация двоичного позиционного кода содержит одну единицу, а остальные разряды принимают значение ноль.

Шифраторы двоичного кода – это преобразователи кода, которые выполняют преобразование k-разрядной входной кодовой комбинации позиционного двоичного кода в n-разрядную выходную кодовую комбинацию произвольного двоичного кода.

Дешифраторы двоичного кода – это преобразователи кода, которые выполняют преобразование n-разрядной кодовой комбинации произвольного двоичного кода в k-разрядную выходную кодовую комбинацию позиционного двоичного кода.

Из всего разнообразия шифраторов и дешифраторов двоичного кода мы выделили шифраторы и дешифраторы двоичного кода на все сочетания, которые для краткости будем называть в дальнейшем просто шифраторами и дешифраторами. Как и для любой логической схемы, для шифраторов и дешифраторов можно составить таблицу истинности, определяющую соответствие между входными и выходными сигналами. В качестве примера приведена таблица истинности для шифратора и дешифратора трехразрядного и четырехразрядного двоичных кодов.

Таблица истинности трехразрядного двоичного кода.

| Дешифратор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вход |  |  | Выход |  |  |  |  |  |  |  |
| X2 0 0 0 0 1 1 1 1 | X1 0 0 1 1 0 0 1 1 | X0 0 1 0 1 0 1 0 1 | Y0 1 0 0 0 0 0 0 0 | Y1 0 1 0 0 0 0 0 0 | Y2 0 0 1 0 0 0 0 0 | Y3 0 0 0 1 0 0 0 0 | Y4 0 0 0 0 1 0 0 0 | Y5 0 0 0 0 0 1 0 0 | Y6 0 0 0 0 0 0 1 0 | Y7 0 0 0 0 0 0 0 1 |
| Выход |  |  | Вход |  |  |  |  |  |  |  |
| Шифратор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Где Y0,  Y1, Y2,  Y3,  Y4,  Y5,  Y6,  Y7 , - входные воздействия для шифратора и выходные сигналы для дешифратора, X1, X2,  X3 – выходные сигналы для шифратора и входные сигналы для дешифратора.

Таблица истинности четырехзначного двоичного кода

| ДЕШИФРАТОР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X3 | X2 | X1 | X0 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Y6 | Y7 | Y8 | Y9 | Y10 | Y11 | Y12 | Y13 | Y14 | Y15 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Выход |  |  |  | Вход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ШИФРАТОР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Где X1, X2, X3, X4 -  выходные сигналы для шифратора и входные для дешифратора, Y0 …Y15 – входные сигналы для шифратора и выходные для дешифратора.

В соответствии с таблицей истинности на вход шифратора поступает только одно воздействие Yi. Это отмечено 1 в соответствующем столбце и строке таблицы. Выходная комбинация шифратора указана в столбцах таблицы, в соответствующей входу строке. Например: при подаче на вход шифратора воздействия Y4 на выходе появляется комбинация 0100, что отмечено красным цветом. При подаче на вход дешифратора комбинации 0100 выходной сигнал появляется на выходе Y4.

На основании этих таблиц можно построить систему логических функций, определяющих связь входных и выходных логических переменных. Эти логические функции имеют следующий вид:

Для трехразрядного шифратора:

X2 = Y4+Y5+Y6+Y7

X1 = Y2+Y3+Y6+Y7		(1)

X0 =  Y1+Y3+Y5+Y7

Для четырехзначного шифратора:

X3 = Y8+Y9+Y10+Y11+Y12+Y13+Y14+Y15

X2 = Y4+Y5+Y6+Y7+Y12+Y13+Y14+Y15

X1 = Y2+Y3+Y6+Y7+Y10+Y11+Y14+Y15 		(2)

X0 =  Y1+Y3+Y5+Y7+Y9 +Y11 +Y13 +Y15

Таблицы и формулы показывают, что сигнал (1), например, на выходе X1 будет тогда, когда на вход подается любое (и только одно) из воздействия для четырехразрядного шифратора Y2 или Y3 или Y6 или Y7 или Y10 или Y11 или Y14 или Y15

Как видно из формул (1), трехразрядный шифратор можно построить на логических элементах ИЛИ. Логическая схема такого шифратора показана на рис. 1. Она содержит три  ИЛИ на четыре входа.

Трёхразрядный шифратор на логических элементах ИЛИ

Рис. 1

Используем правило инверсии, позволяющее заменить логическую сумму логическим произведением.

Трёхразрядный шифратор с инверсными входами на логических элементах И-НЕ

Рис. 2

Используя правило инверсии, позволяющее заменить логическую сумму логическим произведением, Y1+Y2=Y1⋅Y2

Можем записать логические функции шифратора в следующем виде:

X2=Y4+Y5+Y6+Y7=Y4⋅Y5⋅Y6⋅Y7

X1=Y2+Y3+Y6+Y7=Y2⋅Y3⋅Y6⋅Y7		(4)

X0=Y1+Y3+Y5+Y7=Y1⋅Y3⋅Y5⋅Y7

Из этих формул следует, что, подавая на входы шифратора инверсные входные сигналы Y0,Y1...Y7, можно построить шифратор на логических элементах И-НЕ. Схема такого шифратора показана на рис. 2

Аналогично строятся четырехразрядные шифраторы:

На логических элементах ИЛИ четырехразрядный шифратор (рис.3) строится на логических функциях, представленных формулой (2). Используется 4  элемента ИЛИ на восемь входов. На схеме показан вход  Y15  и выходная кодовая комбинация 1111.

Четырёхразрядный шифратор на логических элементах ИЛИ

Рис. 3

Четырёхразрядный шифратор на логиеских элементах ИЛИ-НЕ, НЕ

Рис. 4

Четырёхразрядный шифратор с инверсными входами на логических элементах И-НЕ

Рис. 5

На рисунке 4 представлена схема четырех разрядного шифратора, выполненного на логических функциях (ИЛИ-НЕ) - НЕ. Используется 4  элемента ИЛИ-НЕ на восемь входов  и 4 элемента НЕ.

Логические функции записываются в следующем виде:

Формулы (6)

X3=Y8+Y9+Y10+Y11+Y12+Y13+Y14+Y15=Y8+Y9+Y10+Y11+Y12+Y13+Y14+Y15

X2=Y4+Y5+Y6+Y7+Y12+Y13+Y14+Y15=Y4+Y5+Y6+Y7+Y12+Y13+Y14+Y15

X1=Y2+Y3+Y6+Y7+Y10+Y11+Y14+Y15=Y2+Y3+Y6+Y7+Y10+Y11+Y14+Y15

X0=Y1+Y3+Y5+Y7+Y9+Y11+Y13+Y15=Y1+Y3+Y5+Y7+Y9+Y11+Y13+Y15

Сигнал при двойной инверсии свое значение не меняет:

0=0,1⋅1=1⋅1,0+1=0+1, 1=1

На рисунке 5 представлена схема 4х разрядного шифратора, выполненного на логических функциях И-НЕ. Используется 4 элемента ДД0 –ДД3 на  восемь входов

Логические функции записываются в следующем виде:

Формулы (7)

X3=Y8+Y9+Y10+Y11+Y12+Y13+Y14+Y15=Y8+Y9+Y10+Y11+Y12+Y13+Y14+Y15=Y8⋅Y9⋅Y10⋅Y11⋅Y12⋅Y13⋅Y14⋅Y15

X2=Y4+Y5+Y6+Y7+Y12+Y13+Y14+Y15=Y4+Y5+Y6+Y7+Y12+Y13+Y14+Y15=Y4⋅Y5⋅Y6⋅Y7⋅Y12⋅Y13⋅Y14⋅Y15

X1=Y2+Y3+Y6+Y7+Y10+Y11+Y14+Y15=Y2+Y3+Y6+Y7+Y10+Y11+Y14+Y15=Y2⋅Y3⋅Y6⋅Y7⋅Y10⋅Y11⋅Y14⋅Y15

X0=Y1+Y3+Y5+Y7+Y9+Y11+Y13+Y15=Y1+Y3+Y5+Y7+Y9+Y11+Y13+Y15=Y1⋅Y3⋅Y5⋅Y7⋅Y9⋅Y11⋅Y13⋅Y15

На основании таблиц истинности можно построить систему логических функций дешифраторов:

Формулы (8)

Y0=X2⋅X1⋅X0Y1=X2⋅X1⋅X0Y2=X2⋅X1⋅X0Y3=X2⋅X1⋅X0Y4=X2⋅X1⋅X0Y5=X2⋅X1⋅X0Y6=X2⋅X1⋅X0Y7=X2⋅X1⋅X0

Для четырехразрядного дешифратора:

Формулы (9)

| Y0=X3⋅X2⋅X1⋅X0Y1=X3⋅X2⋅X1⋅X0Y2=X3⋅X2⋅X1⋅X0Y3=X3⋅X2⋅X1⋅X0 | Y4=X3⋅X2⋅X1⋅X0Y5=X3⋅X2⋅X1⋅X0Y6=X3⋅X2⋅X1⋅X0Y7=X3⋅X2⋅X1⋅X0 | Y8=X3⋅X2⋅X1⋅X0Y9=X3⋅X2⋅X1⋅X0Y10=X3⋅X2⋅X1⋅X0Y11=X3⋅X2⋅X1⋅X0 | Y12=X3⋅X2⋅X1⋅X0Y13=X3⋅X2⋅X1⋅X0Y14=X3⋅X2⋅X1⋅X0Y15=X3⋅X2⋅X1⋅X0 |
| --- | --- | --- | --- |

Таблицы истинности и формулы показывают что сигнал на выходе, например, Y6 для трехразрядного дешифратора будет тогда, когда на входы будет поданы сигналы X2 и X1 в прямом виде и сигнал X0 в инверсном. Сигнал на выходе Y6 для четырехразрядного дешифратора будет тогда, когда на входы буду поданы сигналы X2 и X1 в прямом виде и сигналы X0 и X3 в инверсном виде. А это значит, что требуется инверсирование входных сигналов.

Как видно из формул (8) трехразрядный дешифратор можно построить на логических элементах И, НЕ. При этом необходимо использовать прямые и инверсные входные сигналы.

Дешифратор на логических схемах И включает восемь трехвходовых схем и 3 инвертора.

Трёхразрядный дешифратор с инверторами на логических элементах И

Рис. 6

Трёхразрядный дешифратор с инверторами на логических элементах ИЛИ-НЕ

Рис. 7

На рисунке 7 показана логическая схема 3х разрядного дешифратора, построенная на 8 элементах ИЛИ-НЕ

Логические функции этого дешифратора записываются в следующем виде:

Формулы (10)

Y0=X2+X1+X0=X2⋅X1⋅X0Y1=X2+X1+X0=X2⋅X1⋅X0=X2⋅X1⋅X0Y2=X2+X1+X0=X2⋅X1⋅X0=X2⋅X1⋅X0Y3=X2+X1+X0=X2⋅X1⋅X0=X2⋅X1⋅X0Y4=X2+X1+X0=X2⋅X1⋅X0=X2⋅X1⋅X0Y5=X2+X1+X0=X2⋅X1⋅X0=X2⋅X1⋅X0Y6=X2+X1+X0=X2⋅X1⋅X0=X2⋅X1⋅X0Y7=X2+X1+X0=X2⋅X1⋅X0=X2⋅X1⋅X0

На рисунке 8 приведена схема четырехразрядного дешифратора, выполненного на 4х инвертора (схемы НЕ) и шестнадцати логических схемах. И на 4 входа. Используется система логических функций представленная в формуле 9. Вход дешифратора представлен комбинацией 1111. Выходной сигнал Y15. Все входы схемы И – являются активными (1 на входе).

На рисунке 9 приведены схемы  4х разрядного дешифратора, выполненного на 4х инверторов (схемы НЕ) на 16-ти логических схемах ИЛИ-НЕ на 4 входа

Используется следующая система логических функций, схемы ИЛИ-НЕ:

Формулы (11)

Y0=X3+X2+X1+X0=X3⋅X2⋅X1⋅X0Y1=X3+X2+X1+X0=X3⋅X2⋅X1⋅X0=X3⋅X2⋅X1⋅X0Y2=X3+X2+X1+X0=X3⋅X2⋅X1⋅X0=X3⋅X2⋅X1⋅X0Y3=X3+X2+X1+X0=X3⋅X2⋅X1⋅X0=X3⋅X2⋅X1⋅X0Y4=X3+X2+X1+X0=X3⋅X2⋅X1⋅X0=X3⋅X2⋅X1⋅X0Y5=X3+X2+X1+X0=X3⋅X2⋅X1⋅X0=X3⋅X2⋅X1⋅X0Y6=X3+X2+X1+X0=X3⋅X2⋅X1⋅X0=X3⋅X2⋅X1⋅X0Y7=X3+X2+X1+X0=X3⋅X2⋅X1⋅X0=X3⋅X2⋅X1⋅X0Y8=X3+X2+X1+X0=X3⋅X2⋅X1⋅X0=X3⋅X2⋅X1⋅X0Y9=X3+X2+X1+X0=X3⋅X2⋅X1⋅X0=X3⋅X2⋅X1⋅X0Y10=X3+X2+X1+X0=X3⋅X2⋅X1⋅X0=X3⋅X2⋅X1⋅X0Y11=X3+X2+X1+X0=X3⋅X2⋅X1⋅X0=X3⋅X2⋅X1⋅X0Y12=X3+X2+X1+X0=X3⋅X2⋅X1⋅X0=X3⋅X2⋅X1⋅X0Y13=X3+X2+X1+X0=X3⋅X2⋅X1⋅X0=X3⋅X2⋅X1⋅X0Y14=X3+X2+X1+X0=X3⋅X2⋅X1⋅X0=X3⋅X2⋅X1⋅X0Y15=X3+X2+X1+X0=X3⋅X2⋅X1⋅X0=X3⋅X2⋅X1⋅X0

Дешифраторы

Четырёхразрядный дешифратор с инверторами на логических элементах И

Рис. 8

Четырёхразрядный дешифратор с инверторами на логических элементах ИЛИ-НЕ

Рис. 9

Вход дешифратора представлен комбинацией 1111. Выходной сигнал Y15. Все входы схемы в этом случае являются активными.

Аналогичным образом могут быть построены шифраторы и дешифраторы при большем числе разрядов. Однако можно заметить, что с ростом числа разрядов будет резко возрастать количество логических элементов в составе шифраторов и дешифраторов. Поэтому целесообразно при построении шифраторов и дешифраторов большей емкости использовать выпускаемые серийно интегральные микросхемы шифраторов и дешифраторов малой емкости.

Промышленностью выпускается трехразрядный шифратор 155 ИВ1, условное обозначение которого на рисунке 10

Трёхразрядный шифратор на базе микросхемы 155ИВ1

Рис. 10

Работа схемы поясняется приведенной ниже таблицей истинности. При наличии на стробирующем входе V нуля снимает блокировку. При этом, если на входы шифратора поступает инверсный позиционный код, т.е. кодовые комбинации, в которых только один разряд принимает значение "0", а остальные разряды - "I", то на выходе шифратора формируется инверсный код на все сочетания, соответствующий входному позиционному. Кроме того, на S-выходе формируется стробирующий сигнал низкого уровня, свидетельствующий о возбуждённом состоянии одного из входов. Аналогично устроен шифратор четырехразрядного кода 155 ИВЗ.

| Входы |  |  |  |  |  |  |  |  | Выходы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | D1 | D2 | D3 | S |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

В состав серий ТТЛ входят также мало разрядные дешифраторы ИДЗ и ИД4. Микросхема ИД4, показанная на рис. 11, представляет собой сдвоенный двухразрядный дешифратор с общими информационными входами А и В. Выходы первого дешифратора El,Е2,ЕЗ,Е4,выходы второго D1, D2, DЗ, D4. Входы S1 и E являются стробирующими для первого дешифратора, а входы S2 и D - для второго.

Двухразрядный дешифратор (сдвоенный) на базе микросхемы 155ИД4

Рис. 11

Работа микросхемы поясняется таблицей истинности, которую в данном случае целесообразно разделить на две таблицы для каждого дешифратора в отдельности. Эти таблицы приводятся ниже.

| Входы |  |  |  | Выходы |  |  |  |  |  | Входы |  |  |  | Выходы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | E | A | B | E1 | E2 | E3 | E4 |  |  | S2 | D | A | B | D1 | D2 | D3 | D4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |

Из таблиц ясно, что оба дешифратора преобразуют двоичный код, поступающий на общие информационные входы А и В, в инверсный позиционный код, причём, работа первого дешифратора блокируется по входам SI и E комбинациями 01,10,11, а второго - по входам S2 и D комбинациями 00,10,11.

Микросхему 155 ИД4 можно использовать как дешифратор трёхразрядного кода. Такое включение схемы показано на рис. 12

Трёхразрядный дешифратор на базе микросхемы 155ИД4

Рис. 12

Соответствующая таблица истинности имеет  следующий вид

| Входы |  |  |  | Выходы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1=S2 | E=D | A | B | E1 | E2 | E3 | E4 | D1 | D2 | D3 | D4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Из таблицы истинности следует, что при таком включении схема формирует инверсный позиционный код, соответствующий входному двоичному коду на все сочетания, причём роль старшего разряда играет объединённый вход E=D, а роль стробирующего входа - объединённый вход S1 = S2.

Четырёхразрядный дешифратор на базе микросхемы 155ИД3

Рис. 13

Микросхема 155 ИДЗ, показанная на рис.13, является дешифратором четырехразрядного кода. Входы SI и S2 стробирующие, причём блокировка дешифратора осуществляется комбинациями 11,10 и 01. Выходной код - инверсный позиционный.

Многоразрядные шифраторы

В микросхемах мало разрядных шифраторов и дешифраторов предусмотрена возможность их использования в качестве базовых элементов при построении шифраторов и дешифраторов большой ёмкости. Рассмотрим способы увеличения ёмкости шифратора на примере построения шестиразрядного шифратора с применением микросхемы 155 ИВ1.

Сначала внимательно проанализируем приведённую ниже таблицу кодовых комбинаций данного кода.

| 0. 000 000 1. 000 001 2. 000 010 3. 000 011 4. 000 100 5. 000 101 6. 000 110 7. 000 111 | 16. 010 000 17. 010 001 18. 010 010 19. 010 011 20. 010 100 21. 010 101 22. 010 110 23. 010 111 | 32. 100 000 33. 100 001 34. 100 010 35. 100 011 36. 100 100 37. 100 101 38. 100 110 39. 100 111 | 48. 110 000 49. 110 001 50. 110 010 51. 110 011 52. 110 100 53. 110 101 54. 110 110 55. 110 111 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. 001 000 9. 001 001 10. 001 010 11. 001 011 12. 001 100 13. 001 101 14. 001 110 15. 001 111 | 24. 011 000 25. 011 001 26. 011 010 27. 011 011 28. 011 100 29. 011 101 30. 011 110 31. 011 111 | 40. 101 000 41. 101 001 42. 101 010 43. 101 011 44. 101 100 45. 101 101 46. 101 110 47. 101 111 | 56. 111 000 57. 111 001 58. 111 010 59. 111 011 60. 111 100 61. 111 101 62. 111 110 63. 111 111 |

В этой таблице все кодовые комбинации разделены на восемь групп по восемь комбинаций в каждой. Заметим, что каждой группе соответствует своя кодовая комбинация из трёх старших разрядов: 0-ой группе - 000, 1-ой группе – 001, 2-ой группе - 010 и т.д., а три младших разряда определяют номер кодовой комбинации внутри группы. Такое разделение кодовых комбинаций на группы служит основой построения двухступенчатых шифраторов.

Шестиразрядный шифратор на базе микросхемы 155ИВ1

Рис. 14

Действительно, если мы для каждой группы установим свой трёхразрядный шифратор (рис.14 - микросхемы Д1 – Д8), то на выходах одного из них получим код номера данной комбинации внутри группы, т.е. код трёх младших разрядов. Теперь достаточно логически просуммировать выходные сигналы восьми шифраторов первой ступени. Так как схема 155 ИВ1 вырабатывает инверсный код, то суммирование в соответствии с правилом инверсии выполняется на логических элементах И-НЕ (микросхемы Д9-Д11). Инверторы Д12-Д14 обеспечивают переход к инверсному коду. Таким образом строится первая ступень шифратора шестиразрядного кода.

Три старших разряда кода формируются во второй ступени шифратора. При подаче на любой вход одного из шифраторов первой ступени низкого уровня на S-выходе этого шифратора также формируется низкий уровень, т.е. на восьми S - выходах шифраторов первой ступени (микросхемы Д1-Д8) формируется инверсный позиционный код номера группы. Чтобы сформировать двоичный код трёх старших разрядов, необходим шифратор второй ступени (микросхема Д15).

Аналогично можно построить шифраторы большей емкости. Так, для построения девятиразрядного шифратора можно использовать уже рассмотренную структуру (рис. 14), в которой трёхразрядные шифраторы первой ступени следует заменить шестиразрядными, каждый из которых выполняется по схеме, показанной на рис. 14. Процесс наращивания емкости шифратора можно продолжать используя при этом как трехразрядные шифраторы 155ИВ1, так и четырёхразрядные - 155 ИВЗ.

Много разрядные дешифраторы

Много разрядные дешифраторы можно строить так же, используя многоступенчатую структуру, на базе мало разрядных дешифраторов. Поясним это на примере. Возьмём две схемы 155 ИД4 в режиме трёхразрядного дешифратора (рис. 15).

Шестиразрядный дешифратор (неполный) на базе микросхем 155ИД4

Рис. 15

На первую схему поступают три старших разряда шестиразрядного кода, а на вторую - три младших разряда. Стробирующий вход второй схемы подключён к выходу D3 первой схемы. Низкий уровень на этом выходе формируется, если в трёх стерших разрядах будет комбинация 110, и только в этом случае снимается блокировка по стробирующему входу SI = S2 с дешифратора младших разрядов. Таким образом, данная схема обеспечивает дешифрацию восьми комбинаций шестиразрядного кода, у которых в трёх старших разрядах имеется комбинация 110.

Шестиразрядный дешифратор на базе микросхем 155ИД4

Рис. 16

Для построения полного дешифратора необходимо взять восемь дешифраторов младших разрядов (микросхемы Д0-Д7), а стробирующие входы соединить с выходами дешифратора трёх старших разрядов (микросхема Д8 на рис.16). Полученный дешифратор шестиразрядного кода можно использовать в качестве базового элемента при построении дешифраторов большей ёмкости.

Восьмиразрядный дешифратор (неполный) на базе микросхем 155ИД3

Рис. 17

Аналогично можно использовать и микросхему четырёхразрядного дешифратора 155 ИДЗ. На рис. 17 показана схема, в которой дешифратор ИДЗ используется для дешифрации восьмиразрядных кодовых комбинаций, у которых четыре младших разряда образуют комбинацию 0101. Оба стробирующих входа микросхемы Д2 подключены к пятому выходу дешифратора младших разрядов Д1.

Десятиразрядный дешифратор (неполный) на базе микросхем 155ИД3, 155ИД4

Рис. 18

Особенностью микросхемы ИДЗ является наличие двух стробирущих входов, что позволяет осуществлять стробирование от различных цепей, В частности, при построении десятиразрядного дешифратора, фрагмент схемы которого показан на рис. 18, можно в первой ступени выполнить дешифрацию трёх старших разрядов (микросхема Д1) и трёх средних разрядов (микросхема Д2), а дешифрацию младших разрядов выполнить на микросхемах 155 ИДЗ, осуществляя их стробирование по двум входам S1 и S2 от дешифраторов старших и средних разрядов.

Блокировка с дешифратора младших разрядов ДЗ снимается только в том случае, если в старших разрядах будет кодовая комбинат 101, а в средних - 010. Используя такой способ стробирования, можно построить полный дешифратор десятиразрядного кода.

Организация выполнения работ

Работа по изучению принципов построения шифраторов и дешифраторов выполнена в компьютерном варианте.

По разработанным алгоритмам и программам, которые не приводятся в описании, на экране монитора создаются изучаемые схемы шифраторов и дешифраторов и необходимые для их изучения таблицы и логические функции. По алгоритмам, приведенным в порядке выполнения работ, изучаются способы построения многоразрядных шифраторов и дешифраторов.

Содержание работы и порядок ее выполнения

1. Изучить таблицы истинности для трехразрядного и четырехразрядного шифратора и дешифратора. Определить логические связи между конкретными входами и выходами.

2. Изучить логические функции, используемые для построения шифраторов и дешифраторов: И; ИЛИ; И-НЕ; ИЛИ-НЕ, НЕ.

3. Изучить построение и работу трехразрядных шифраторов на логических элементах ИЛИ, И-НЕ.

4. Изучить построение и работу четырехразрядных шифраторов на логических элементах ИЛИ; ИЛИ-НЕ, НЕ; И-НЕ.

5. Изучить построение и работу трехразрядных дешифраторов на логических элементах И, ИЛИ-НЕ.

6. Изучить построение и работу четырехразрядных дешифраторов на логических элементах И, ИЛИ-НЕ.

7. Изучить работу серийной интегральной микросхемы трехразрядного шифратора 155ИВ1.

8. Изучить работу серийной интегральной микросхемы – дешифратора ИД4 (сдвоенный двухразрядный дешифратор).

9. Изучить работу трехразрядного дешифратора, выполненного на базе 155 ИД4.

10. Изучить работу серийной интегральной микросхемы – дешифратора ИД3 – дешифратора четырехразрядного кода.

11. Изучить двухступенчатые многоразрядные шифраторы, выполненные на основе трехразрядного шифратора 155ИВ1

12. Изучить двухступенчатые многоразрядные дешифраторы на базе малоразрядных  дешифраторов. (Две схемы 155ИД4 в режиме трехразрядного дешифратора).

Содержание отчета

Отчет должен содержать:

- Таблицы истинности и их описание

- Логические схемы изучаемых шифраторов и дешифраторов, с указанием конкретных входов и выходов и логических формул, отражающих входы и выходы

- Описание работы шифраторов и дешифраторов на микросхемах для конкретных входов

- Описание работы ступенчатых шифраторов и дешифраторов для конкретных входов

- Номера (варианты) входов для трехразрядных шифраторов и дешифраторов определяются остатком от деления числа состоящего из двух последних цифр шифра, на 7, при остатке 0 – принимается 7 (вариант, вход); для 4ех разрядного шифратора и дешифратора остатком от деления числа состоящего из двух последних цифр шифра, на 15.

При остатке 0, принимается 15 вариант.

Номера (вариантов) входов для ступенчатого шифратора и дешифратора определяется двумя последними цифрами шифра. В случае, если две последние цифры образуют число больше 63, то вход определяется как разность между числом, определенным двумя последними цифрами и числом 63.

Отчет индивидуальный.